Чем мульти-сплит-система лучше обычной сплит-системы?

- Один наружный блок вместо двух-шести.

- На фасаде одно устройство: это проще согласовать с управляющей компанией и не портит вид дома.

- Наружный блок подбирают не по сумме мощностей внутренних — система допускает перегрузку, поэтому на несколько комнат часто хватает блока меньшей мощности.

- Годовое энергопотребление может быть до 35% ниже, чем у такого же числа инверторных сплит-систем.

- Обслуживание и ремонт одного наружного блока дешевле, чем нескольких.

- Уровень шума от одного наружного блока мульти-сплит-системы меньше, чем суммарный шум от нескольких сплит-систем, расположенных рядом.

- В наружном блоке мульти-сплит-системы больше датчиков и более «умная» электроника. Таким образом, мульти-сплит-системы обладают большей степенью надёжности.

Можно ли включить мульти-сплит-систему только в одной комнате?

Да. Каждый внутренний блок включается и выключается отдельно, и температуру в каждой комнате задают свою. Если работает один блок, наружный сбрасывает обороты и потребляет столько, сколько нужно этой комнате.

Можно ли на мульти-сплит-системе включить холод в одной комнате и обогрев в другой?

Нет. Внутренние блоки работают в общем режиме: либо вся система охлаждает, либо вся греет. Температуру в каждой комнате при этом можно задать свою, а ненужные блоки выключить. Если нужны разные режимы одновременно — это уже VRF-система с рекуперацией тепла.

Что будет, если сломается наружный блок мульти-сплит-системы?

Перестанут охлаждать все комнаты сразу: наружный блок в системе один. У отдельных сплит-систем такого риска нет — сломался один кондиционер, остальные продолжают работать. Это главный компромисс мульти-сплита: одна коробка на фасаде вместо трёх в обмен на одну точку отказа. Взвесить его стоит до покупки, а не после.

Но, к примеру, если произойдет скачок напряжения в здании, то придется чинить только один наружный блок мульти-сплит, на не несколько сплитов.

Мульти-сплит дороже, чем несколько отдельных кондиционеров?

Зависит от внутренних блоков. На бюджетной линейке системы мульти-сплит комплект выйдет дороже. На премиальной — сопоставимо по цене или дешевле.

Можно ли поставить наружный блок кондиционера на балкон?

Часто да, но не всегда. Наружному блоку мульти-сплит-системы нужен свободный приток и отвод воздуха, поэтому на наглухо застеклённой лоджии его не ставят. Имеет значение и то, выдержит ли конструкция вес, и что разрешает управляющая компания. Точный ответ даст монтажник после осмотра.

Экономит ли мульти-сплит электричество?

Годовое потребление может быть до 35% ниже, чем у такого же количества инверторных сплит-систем. Класс энергоэффективности достигает A+++ по охлаждению.

Можно ли подключить к мульти-сплит-системе внутренние блоки разного типа?

Да. Настенный в гостиной, кассетный в спальне с подвесным потолком, канальный в коридоре — всё в одной системе. Мощность каждого подбирается под свою комнату.

Обязательно ли все блоки мульти-сплит-системы одного производителя?

Да. Внутренние блоки мульти-сплит-системы подбираются из линейки, совместимой с конкретным наружным блоком.

На сколько комнат хватает одной мульти-сплит-системы?

От двух до пяти внутренних блоков на один наружный. Число зашито в индекс модели: M2OE — до двух комнат, M5OE — до пяти.

Дороже ли обслуживание мульти-сплит-системы?

Дешевле. У мульти-сплит-системы обслуживать нужно один наружный блок вместо двух–шести.

Можно ли управлять мульти-сплит-системой со смартфона?

Конечно можно и нужно с помощью приложения Daichi Comfort, подключение к которому обеспечат опциональные Wi-Fi контроллеры.

Насколько шумно работает наружный блок мульти-сплит-системы?

Один наружный блок мульти-сплита тише, чем несколько блоков отдельных сплит-систем, смонтированных рядом. А это часто является важным фактором в современной многоквартирной и частной застройке.

Работает ли мульти-сплит-система на обогрев зимой?

Да, система работает и на охлаждение, и на обогрев при отрицательных наружных температурах. Нижняя граница отличается у разных моделей.

Можно ли добавить внутренний блок к мульти-сплит-системе позже?

Если есть свободный порт для подключения и позволяет запас производительности наружного блока, то внутренний блок можно подключить и позже, например, после ремонта в комнате.

Правда ли, что у внутренних блоков мульти-сплита меньше функций, чем у обычных сплит-систем?

Да, ряд некоторых второстепенных функций не может быть активизирован в мульти-сплит-системах. Это связано с конструктивными и логическими особенностями оборудования.